A számításokat részletesen a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Méret- és mennyiségszámítás
Komárom, Újszállási út útfelújítási terv korszerűségi felülvizsgálat

Útépítés, vízépítés, forgalomtechnika

| # 10000 | # ÁLTALÁNOS TÉTELEK |
| --- | --- |

| 11020 | Megvalósulási tervek elkészítése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A műszaki szabályozásban meghatározott módon, formában, tartalommal és példányszámban készített megvalósulási terv, amely a jóváhagyott kiviteli tervre eltérő színben átvezetve, jól látható módon ábrázolja a tervtől való eltéréseket. Olyan formában és eszközökön kinyomtatva, valamint számítógépes adathordozón készítendő, ahogyan az eredeti tervek készültek, valamint kezelői igény esetén digitális törzskönyv formátumban történő átdolgozása.

Összesen:												Ft

| 11050 | Tervezői művezetés |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges tervezői jelenlét, szakértői munka biztosítása.

Összesen:												Ft

| 11070 | Ideiglenes forgalomterelés (tervezés, engedélyeztetés, építés, bontás) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés során szükséges ideiglenes forgalomterelések terveinek elkészítése, engedélyeztetése, jóváhagyott terv alapján történő kiépítése, fenntartása, elbontása, bontott anyag elszállítása, érintett terület helyreállítása, visszaadása a Kezelő, vagy továbbépítés részére.

Összesen:								Ft

| 12100 | Szakfelügyeletek |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	Közműkezelők, közmű tulajdonosok kivitelezés közben szükséges, építési engedélyben előírt, vagy kivitelezés közben bármely okból szükségessé váló helyszíni szakfelügyeletének összes költsége

Összesen:								Ft

| 13200 | Geodéziai pontok védelme, létesítése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A kivitelezés megkezdése előtt az SZF szerint a Megbízó által átadott geodéziai pontokat és a Tervezési hálózat felülvizsgálatát el kell végezni az MSZ 7658/2 szabvány, valamint az M1 Mérnökgeodéziai utasításban foglaltaknak megfelelően. Az építési feladatok pontossági előírásainak megfelelő alappont (vízszintes és magassági) hálózatot kell létrehozni. Gondoskodni kell a létesített pontok védelméről, valamint, ha szükséges a pontok szakszerű áthelyezését el kell végezni. A kivitelezési munkák során megsértett, vagy elpusztított pontok pótlásáról gondoskodni kell. Minden egyéb munkával együtt, Mérnök által elfogadottan, dokumentáltan teljesen készen.

Összesen:												Ft

| 17000 | Biztosítékok és biztosítások |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:	A projekthez kapcsolódó, SZF szerinti biztosítékok és biztosítások összes költsége.

Összesen:												Ft

| # 200000 | # ELŐKÉSZÍTŐ ÉS FÖLDMUNKÁK |
| --- | --- |

| 210000 | Bontási-, terület előkészítési munkák |
| --- | --- |

| 212000 | Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje |
| --- | --- |

| 212070 | Közmű feltárás, kutatóárok ásás |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közművek megkeresése

- Földkitermelés kézi munkával, vagy kisgéppel

- Bontott földanyagok deponálása helyszínen

- Földvisszatöltés, tömörítés

- Geodéziai munkák

- Terület helyreállítása, minden munkájával

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

öntöző vízvezeték = 169,2m

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )

öntöző vízvezeték és gázvezeték = 967,6m

Összesen:											1136,8	m

| K | Öntözővezeték védelme teherelosztó réteggel DN500 |  |
| --- | --- | --- |

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )= 169,16m

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=71,84m

Összesen:											241	m

| 213000 | Irtás |
| --- | --- |

| 213020 | Irtási munkák, bozót- és cserjeirtás, erdőirtás, tuskó kiszedéssel, a fák közötti növényzet irtásával |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Helyszín biztosítása (forgalomkorlátozás, elektromos eszközök szükség szerinti feszmentesítése);

- Legallyazás,

- Fakivágás a választott technológiával (döntéssel, emelőkosaras gépjárműről, alpintechnikával);

- Szállításra alkalmas darabolás, összeszedés, depóniába rakás;

- Tuskó kiszedése, gyökérzet eltávolítása;

- Tuskódarabolás;

- Bozót irtás,

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödrök réteges terítéssel történő visszatöltése, tömörítése;

- Terepegyengetés.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 1350m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4045m3

Összesen:											5395	m2

| 214000 | Terület előkészítő földmunkák |
| --- | --- |

| 214030 | Humusz leszedés, visszaépítéshez |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés talajtani és geotechnikai szakvélemény szerint;

- Visszaépítésre kerülő termőföld elszállítása depónia helyre, valamennyi járulékos költségével együtt;

- Kezelése, gyomirtás, átforgatása, védelem humuszgazdálkodási terv szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3

Összesen:										1431,3 m3

| 214040 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Kitermelés;

- Visszaépítésre nem kerülő termőföld elszállítása kijelölt helyre elterítéssel és vagy deponálással, valamennyi járulékos költségével együtt;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

644,32m3 (Humusz leszedés) – 347,72m3 (Humusz terítés)= 296,60m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )

2356,66m3 (Humusz leszedés) –1083,61m3 (Humusz terítés)= 1273,05m3

Összesen:											1569,7	m3

| 222000 | Földmű építése |
| --- | --- |

| 222100 | Földmű építése bevágásból |
| --- | --- |

| 222110 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés; lerakó helyre szállítás, elhelyezés valamennyi járulékos költségével együtt;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )

991,10m3 (Föld kitermelés) – 92,79m3 (Föld töltés)= 898,31m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között +útcsatlakozások)

1867,30m3 (Föld kitermelés) – [633,35m3+11,2m3] (Föld töltés)= 1222,75m3

Összesen:											2121,1	m3

| 222140 | Földmű felső 50 cm vtg. rétegébe építendő fagyvédő réteg |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Földkitermelés bevágásból;

- Hossz-szállítás, elterítés;

- Minősített anyag beépítése;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási fokra;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=285,68m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=1162,47m3 + 388,3m2*0,25 m = 1259,55m3

Összesen:											1545,2	m3

| 222200 | Földmű építése anyagnyerőhelyről |
| --- | --- |

| 222210 | Töltés (nagy tömegű földmű) építése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Földkitermelés anyagnyerőhelyen;

- Járműre rakás, szállítás, elterítés;

- Földmű építés közbeni vízelvezetésének biztosítása;

- Tömörítés az előírt tömörségi fokra,

- Felületképzés;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

A földtömegszámítás készítésénél a visszaépítendő humusz mennyiségét le kell vonni azon rétegek mennyiségéből, amelyekre a humusz rákerül.

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=92,79m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között + útcsatlakozások)=

2356,66m3+0,2m2*56m=2367,86m3

Összesen:											2460,7	m3

| 223000 | Alakító földmunkák |
| --- | --- |

| 223020 | Humuszterítés sík felületen |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Termőföld szállítása a deponálási helyről;

- Termőföld mozgatása munkaterületen belül;

- Elterítés, egyengetés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	Az árkok humuszolása nem képezi a tétel tartalmát.

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3

Összesen:											1431,3	m3

| # 300000 | # ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA |
| --- | --- |

| 310000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés |
| --- | --- |

| 311000 | Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák |
| --- | --- |

| 311020 | Aszfalt burkolat bontása közúton |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Bontandó burkolat terület kitűzése; keresztező közművek kitűzése

- Aszfalt burkolat vágása aszfaltvágóval;

- Burkolatbontás; vezetékek 1 méteres körzetében kiegészítő kézi földmunkával

- Burkolatalap, ágyazat bontása, kitermelése;

- Bontott anyag aprózása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Deponálás;

- Járműre rakás;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )= 330,34m2*0,40m=132,14m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 570,46m2*0,40m=228,18m3

Összesen:											360,3	m3

| 311060 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Kitűzési munkák;

- Aszfaltmarógép kiszolgálása;

- Marás egy vagy több rétegben;

- Mart felület tisztítása;

- Bontott anyag mozgatása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével, vagy elszállítás az újrafelhasználás helyszínére, mart aszfalt mennyiségileg dokumentált átadása;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák;

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között, aszfalt burkolat kifuttatás)=

6,50m*10,0m*0,055m= 3,58m3

Összesen:											3,6	m3

| 320000 | Pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 321000 | Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 321040 | Mechanikai stabilizáció beépítése (M56) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Beépítendő anyag beszerzése, járműre rakás, helyszínre szállítás; deponálása

- Elterítés;

- Tömörítés az előírt tömörségi, teherbírási értékre;

- Felületképzés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

II.szakasz (sárrázó burkolatos útcsatlakozás)=60,0m2*0,20m=12,0m3

Összesen:										12	m3

| 322000 | Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 322015 | Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések; zsaluzás

- Keverék elkészítése, v. beszerzése, szállítása;

- Terítés, bedolgozás; fogadófelület kezelése

- Hossz és kereszthézagok kialakítása;

- Tömörítés, felület kialakítása;

- Utókezelés;

- feszültség-mentesítésével teljesen készen.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A terv alapján a geometriai méretekből számított m3 számolható el.

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=162,13m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között +útcsatlakozások/behajtók)=

328,3m2*0,20m+655,84m3=721,5m3

Összesen:											883,7	m3

| 323000 | Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323200 | Kiegyenlítő rétegként építhető aszfaltkeverék |
| --- | --- |

| 323215 | AC 11 kopó (F) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Összesen:											40,4	m3

| 323300 | Kötőrétegként építhető aszfaltkeverékek |
| --- | --- |

| 323340 | AC 22 kötő (mF) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )=110,16m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=529,19m3+328,3m2*0,07m=552,17m3

Összesen:											662,3	m3

| 323400 | Kopórétegként építhető pályaszerkezeti rétegek |
| --- | --- |

| 323412 | AC 11 kopó (mF) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- A fogadó felület letakarítása;

- Bitumenemulziós permetezés;

- Keverék gyártása vagy beszerzése, helyszínre szállítása;

- Aszfaltfiniser kiszolgálás;

- Beépítés;

- Tömörítés;

- Munkahézagok összedolgozása;

- Szélvágás;

- Bitumenkenés;

- A felső szélek vízzáróvá tétele;

- A szerkezeti réteg védelme

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=1186,13m2*0,04m=47,45m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=6957,9m2*0,04m=278,32m3

Összesen:											325,8	m3

| 324000 | Egyéb építési munkák |
| --- | --- |

| 324010 | Feszültség elnyelő réteg |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Aszfaltháló beszerzése és helyszínre szállítása;

- Fogadó felület megtisztítása, felületi hiányosságainak kijavítása;

- Aszfaltháló fektetése, elhelyezése a gyártó szállítója által előírt technológia szerint;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A tételnél az elszámolás a hasznos felület alapján történik, a technológiailag szükséges átfedések mennyisége külön nem számolható el.

I.szakasz (0+113,16-0+282,30 km. szelvények között )

=2*169,14m*1,0m=338,28m2

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között) + útcsatlakozások/telekbehajtók

=( 1018,46m+992,08m )*1,0m=2010,54m3

Összesen:											2348,8	m2

| 326000 | Szegélyek építése |
| --- | --- |

| 326030 | Süllyesztett szegély építése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagok beszerzése, telepre illetve helyszínre szállítása, anyagmozgatások;

- Szegély alapárokásás, altalaj tömörítés;

- Felesleges föld elterítése, elszállítása;

- Zsaluzás, és zsaluzat elbontása;

- Ágyazóréteg építése;

- Betonozás, tömörítés;

- Utókezelés;

- Szegélyelemek elhelyezése;

- Hézagképzés, fugázás, utókezelés;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 338,73m

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 2039,14m

Összesen:											2377,9	m

| 330000 | Forgalomtechnikai létesítmények |
| --- | --- |

| 331000 | Forgalomtechnikai jelzések bontása, megszüntetése |
| --- | --- |

| 331100 | Függőleges jelzések bontása |
| --- | --- |

| 331110 | Oszlopok |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4db

Összesen:											7	db

| 331120 | KRESZ táblák leszerelése oszlopról |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás engedélyezett lerakóhelyre, lerakóhelyi díj fizetésével,

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 4db

Összesen:											7	db

| 332000 | Forgalomtechnikai jelzések létesítése |
| --- | --- |

| 332100 | Vízszintes forgalomtechnikai jelzések |
| --- | --- |

| 332120 | Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel) |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés;

- Burkolat tisztítása;

- Kitűzés, jelölés;

- Jelkészítés fényvisszaverő kivitelben;

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Terelővonal: összesen=8,83m2+83,35m2+97,74m2=189,94m2

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )=

( 196,83m*(4/12)+2*4m )*0,12m= (73,61m)*0,12m= 8,83m2

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=

( 635,71m+58,85m )*0,12m= ( 694,56m )*0,12m=83,35m2

+átléphető zárovonal terelővonala:

( 119,5m*(1/3)+5*4m+133,72m*(1/3) )*0,12m=97,74m2

Záróvonal:

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )=

( 119,5m+71,78m+133,72m )*0,12m= ( 305m )*0,12m=36,6m2

Mindösszesen:								226,5		m2

| 332200 | Függőleges forgalomtechnikai jelzések |
| --- | --- |

| 332210 | Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 16db

Összesen:											19	db

| 332230 | KRESZ táblák elhelyezése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyagbeszerzés, helyszínre szállítás;

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 3db

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 18db

Összesen:											21	db

| 332250 | KRESZ táblák áthelyezése |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Közúti táblák oszlopainak bontása földmunkával;

- Oszlop kiemelése betontömbbel;

- Beton törmelékre bontása;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Gödör betemetése, tömörítéssel.

- Közúti táblák leszerelése;

- Elemek deponálása;

- Elszállítás,

- Geodéziai munkák, kitűzések;

- Gödörásás, vagy fúrás;
Betontömb elhelyezése a szükséges méretben a kibillenthetőség megakadályozása érdekében;

- Oszlop beállítása;

- Föld visszatöltése, tömörítése;

- Kiszorult föld elterítése; vagy elszállítása

- Tábla felszerelése;

- Vizsgálatok, mérések elvégzésével, minőségtanúsítással teljesen készen

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1db

Összesen:											1	db

| # 400000 | # VÍZÉPÍTÉS |
| --- | --- |

| 440000 | Víztelenítés |
| --- | --- |

| 441000 | Átereszek |
| --- | --- |

| 441015 | Csőáteresz 0,4 m < belső átmérő ≤ 1,0 m |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Beépítendő anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, belső anyagmozgatások

- Földkiemelés rézsűs vagy dúcolt munkaárokból; csövek és aknák részére

- Munkaárok, munkagödör dúcolása: az alkalmazott dúcolási módnak megfelelő anyagok szállítása, építése, karbantartása, elbontása

- Homokos kavics ágyazat készítése, elterítése, tömörítése

- Betonágyazat készítése, tömörítése, utókezelése

- Előregyártott vb. elem beemelése

- Illesztések, tömítések, csőkötések készítése

- Aknás átereszek esetén: aknaépítés a zsaluzat készítésével és elbontásával, vasszerelésével, betonozása és vibrálása, akna lefedése, utókezelése, vagy előregyártott aknaelem anyagbeszerzés, szállítása, beépítése

- Visszatöltések készítése lépcsőzéssel, tömörítéssel, kiszoruló anyag, járműre rakás, elszállítás, deponálás vagy elterítése

- Lezáró falak, előfejek zsaluzása és betonozása, tömörítése, zsaluzat elbontása, utókezelése

- Kőszórás készítése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	A lefektetett cső folyásfenekén mért hossz, kitorkollófejjel együtt. Az áteresz elő- és utómedrét a 422040 tétel tartalmazza. Aknás csőáteresz esetén az akna belső átmérőjét az áteresz hosszába bele kell számítani. Az áteresz árokburkolását a 422040 tétel tartalmazza.

II.szakasz: 2*10m=20m

1.Áteresz: 0+681,17-0+691,17 km. szelvények között 10mh. 0,6 m nyílású

2.Áteresz: 0+821,64-0+831,64 km. szelvények között 10mh. 0,6 m nyílású

Összesen:											20	m

| 442000 | Árok, folyóka |
| --- | --- |

| 442030 | Árok burkolása |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Anyagbeszerzés, szállítás

- Burkolat építéséhez szükséges kézi földmunka

- Homokos kavics-, és/vagy betonágyazat terítése, tömörítése, utókezelése

- Burkolat építése monolit betonból utókezelve, vagy előregyártott lapokból, elemekből ágyazatra fektetve

- Szegélygerenda és bekötőfog készítése zsaluzással betonbedolgozással utókezeléssel,

- Hézagkiöntések

- kőszórás szükség szerint

- Hosszirányú csatlakozó árokrézsűk kialakítása, rendezése

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján. Bekötőfoggal, lezárógerendával együtt.

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )

1., 2. Áteresz előtt/után 5-5 m hosszban árok burkolása 60x40-es mederburkoló elemekkel:

(2*2*5m hosszon ) * (0,40m széles fenékburkolat + 2* 0,60m oldalfal burkolat) =32m

Összesen:											32	m2

| 444000 | Szivárgók |
| --- | --- |

| 444020 | Hossz-szivárgó |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Geodéziai munkák, kitűzés

- Belső anyagmozgatások

- Földkiemelés járműre rakással és elszállítással, depóniaképzéssel

- Műszaki textília szabása, illesztése beépítése

- Ágyazati réteg létesítése, tömörítése

- Dréncső beépítése műszaki textíliás védelemmel

- Szűrőanyag beépítése, tömörítése

- Bekötése aknába

- szükség esetére (vízáteresztő, vízérzékeny altalaj) a szivárgótest szigetelését, lefenekelését

- A szerkezet szükséges munkaközi védelmével

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató: 	Terv szerinti geometriai méretek alapján.

I.szakasz:0+314,15-1+062,00 km. szelvények között =747,85m

1+144,00-1+274,00 km. szelvények között =130,00m

Összesen:											877,9	m

| # 800000 | # NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM |
| --- | --- |

| 822000 | Füvesítés |
| --- | --- |

| 822010 | Füvesítés sík felületen |  |
| --- | --- | --- |

Tartalom:

- Anyag beszerzés, anyagmozgatás;

- Magágy előkészítés;

- Fűmag kiszórása terv szerinti mennyiségben;

- Hengerlése;

- Locsolása;

- Kipusztult fűmag pótlása;

- Első kaszálás.
Rendszeres utógondozás (locsolás, meg nem eredt gyep pótlása, kaszálás) a forgalomba helyezésig.

- Utógondozás szerződés szerint.

- A tétel megvalósításához szükséges víztelenítési munkák

- A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

Útmutató:	A füvesítés területéből minden esetben le kell vonni:

- a cserjefoltok területét,

- a fák tányérjának területét (~1 m2),

- egyéb építmények (pl. surrantók, vizsgáló lépcső) területét,

- földárok füvesítésének területét (42203 sz. tétel),

- vízelvezető földmeder füvesítésének területét (43102 sz. tétel),

- tározó, tározó meder füvesítésének területét (43302 sz. tétel).

I.szakasz (0+113,16-0+314,15 km. szelvények között )= 347,72m3

II.szakasz (0+314,15-1+334,00 km. szelvények között )= 1083,61m3

Összesen:											1431,3	m2