Koppánmonostori Szent Pál- szigeten található

parti szűrésű kutak

Komárom város lakosainak ivóvizét a koppánymonostori Szent Pál-szigeten lévő parti szűrésű kutakkal kitermelt víz adja. A tiszta ivóvíz mára a világ egyik legnagyobb kincsévé vált (bizonyos területeken már komoly harcok folynak érte), így az ivóvízbázisok megőrzése elengedhetetlen feladatunk. Koppánymonostoron, a Szent Pál-szigeten járva hatalmas kincs rejtőzik lábunk alatt. Bátran kijelenthetjük ezt már csak azért is, mert az ivóvíztermelésre jelenleg alkalmazott módszerek közül a parti szűrésű rendszerek jelentik magát a csodát, hisz – Komárom esetét nézve – a köztudottan nem éppen tisztának mondható Duna-vízből egy lépésben ivóvíz minőségű vizet állít elő. Köszönhető ez annak, hogy a parti szűrés folyamata - elnevezésével ellentétben - nem csupán a víz mechanikai szűrését jelenti kavics- és homokrétegeken keresztül, hanem egy nagyon összetett természetes víztisztítási folyamatról van szó, amelyben együtt érvényesülnek a mechanikai (természetes szűrés), hidrodinamikai (hígítás révén), biológiai (mikroorganizmusok lebontó képessége) és fizikai-kémiai (szorpció, koaguláció, pelyhesedés, redox) folyamatok. A Szent Pál-szigeten kitermelt víz minősége immáron majd 50 éve folyamatosan kielégíti az ivóvízminőségi követelményeket. Gyakorlatilag a kitermelt víz további tisztítására nincs szükség, mindössze vas- és mangántalanítás és fertőtlenítés történik, amely azonban nem a kitermelt víz minősége, hanem elsősorban a kiterjedt csőhálózatok miatt szükséges.

A Szent Pál-szigeten 16 db partiszűrésű kút (amelyből jelenleg 12 üzemel, a többi tartalék) szolgálja Komárom város lakosainak ivóvízzel való ellátását. Komáromon kívül szintén ez a vízbázis látja el Ács lakosságát is, így vízbázisunk együttesen kb. 27 000 ember vízigényét elégíti ki nap mint nap.

Az első parti szűrésű kútsor (8 db kút) 1970-71-ben létesült a sziget keleti részén 14 m átlagos talpmélységgel, az új kutakat (szintén 8 db) pedig a sziget nyugati részén alakították ki 1980-81-ben, amelyeknek 22 m az átlagos talpmélysége. Kiképzésüket tekintve valamennyi kút kúp alakú töltéssel kiemelt csőkút. A vízbázis mértékadó kapacitása 12 000 m3/nap. A fogyasztókhoz való eljutás előtt az ivóvíz Komáromban egy 2500 m3-es, Ácson pedig egy 700 m3-es víztoronyba kerül betározásra.

A parti szűrésű vízkitermelés nagyon hatékony módszer a víz tisztítása szempontjából, azonban egyúttal nagyon sérülékeny is, így a védőövezetek kijelölése és a vízbázis szennyezések elleni különös védelme elengedhetetlen feladat.

Ivóvízbázisunk értékét tovább növeli az a tény, hogy Komáromban a vízkitermelés egy olyan ritka és különleges természeti környezetben található, amelyhez hasonló jellegű területek a Duna szabályozása következtében többnyire mind eltűntek.

A parti szűrésű rendszerek a jelenlegi eredmények és távlati célok alapján a jövő vízkészlet-gazdálkodásában is óriási szerepet játszanak majd, így fontos feladatunk, hogy vízbázisunkat Komárom város természeti értékeként a jövő generációk számára is megőrizzük.