2. számú melléklet

Komárom, 2015. szeptember

Tájékoztató Komárom Város környezeti állapotáról

Bevezető

A környezet védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolata kialakításának, valamint a fenntartható fejlődés környezeti feltételei biztosításának. A törvény előírja a Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozását és ezzel összhangban helyi környezetvédelmi programok készítését.

Ennek megfelelően Komárom Város Önkormányzata elkészíttette a város 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi programját, melyet a Képviselő-testület október hónapban fogad el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően tájékoztatjuk a lakosságot a város környezeti állapotáról, a környezeti elemeket érő hatásokról.

Levegő és védelme

E térség levegőminőségét befolyásolja a közlekedés, az ipar, a fűtési rendszerek kibocsátásai, melyek pont-, diffúz- és vonalforrásként terhelik a környezeti levegőt. A földrajzi adottságok és a meteorológiai tényezők is hatással vannak a levegő minőségére.

A légszennyezettséget a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok és az ülepedő por koncentrációjának mérésével állapítják meg. A mérési adatok nem adnak átfogó képet a város légszennyezettségéről, mivel a mérések csak két mérőpontra (Gesztenyés Óvoda, Orvosi Rendelő - Hősök tere) terjednek ki, továbbá 2012. évre nem készültek el a mérések.

A 49/2006. (XII.27) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint készült értékelést a 2011, 2013 évre vonatkozóan az alábbi táblázatok mutatják:

Nitrogén-dioxid (µg/m3)

| NO2 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Átlag | 43,15 | 28,8 |
| Határérték/év | 40 |  |
| Minősítés/év | Szennyezett | Jó |

Kén-dioxid értékelés (µg/m3)

| SO2 | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Átlag | 4,05 | 4,6 |
| Határérték/év | 50 |  |
| Minősítés/év | Kiváló | Kiváló |

Ülepedő por értékelés [g/(m2*30nap)]

| Ülepedő por | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Éves átlag | 12 | 10,73 |
| Határérték/hó | 16 |  |
| Minősítés/év | Szennyezett | Szennyezett |

Összesített légszennyezettségi index (a három minősítés együtt):

| Index | 2011 | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  | Szennyezett | Szennyezett |

A levegő minőségének jellemzésére és a közvélemény tájékoztatására ún. légszennyezettségi indexet alkalmazunk, amely egy 1-től 5-ig terjedő osztályozó skálát jelent az alábbiak szerint:

1 - kiváló

2 - jó

3 - megfelelő

4 - szennyezett

5 - erősen szennyezett

A legnagyobb 3 szilárd anyag (por) kibocsátók:

| üzemeltető | telephely címe | 2013. évben kibocsátott mennyiség (kg) |
| --- | --- | --- |
| GoodMills Magyarország Malomipari Zrt | 2900 Komárom, Klapka Gy. u. 40. | 2665,22 |
| Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt | 2900 Komárom, Bartusek-puszta | 2478,74 |
| Komáromi Híd Szövetkezet | 2900 Komárom, Bartusek-puszta | 395,9 |

A levegőminőség a nitrogén-dioxid koncentráció esetében az éves átlagok alapján javult, a kén-dioxid koncentrációt tekintetében kiváló, ülepedő por koncentráció viszont szennyezett minősítést kapott.

Az országos légszennyezettséggel összefüggésben a város aktuális helyzetét elsősorban a közúti forgalom következtében fellépő, nitrogén-dioxid koncentráció, a száraz időszakokban, kisebb-nagyobb mértékben jelentkező porterhelés jellemzi. Az üzemanyagok korszerűsödése és a földgázzal való tüzelés elterjedése következtében a kén-dioxid koncentrációja alacsonynak tekinthető.

Mivel a közlekedési eredetű légszennyezettség egyre meghatározóbb, ezért a Komáromot elkerülő 1-es főközlekedési út teljes szakaszának megépítése a Duna híddal egyre sürgetőbb feladat.

Komárom város a 4/2002(X.7.) KvVM rendelet szerint a 3. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Felszíni és felszín alatti vizek és védelmük

Rüdiger tó kezelését több éve a Malatech Water Kft. végzi.

A kezeléssel, a Bioclean Pond Clarifier, illetve Bioclean Aqua területegységtől, vízmélységtől, és a vízminőségi adatoktól függően optimalizált mennyiségű kijuttatását követően a következő változások bekövetkezése várható el:

- ökológiai egyensúly helyreállítása

- káros vízinövény burjánzás megszűnése

- egyenletes oldott oxigénszint, hajnali oxigénhiány megszűnése

- az iszap szerves, bomló  frakciójának bontása nyomán az iszapszint csökkenése,

kénhidrogén termelődés megszűnése

- ammóniumion, szabad ammónia, nitrát-, nitrition, ortofoszfát koncentráció csökkenése

- algaszám csökkenése

- átlátszóság növekedése

A víztest további sikeres rehabilitációja érdekében szükség van egy hosszabb kezelésekre, fontos, hogy a javulást elérő folyamat ne szakadjon meg. A Rüdiger tóban, a hosszantartó hőség ellenére, vízutánpótlás nélkül el tudtuk érni, hogy az oldott oxigéntartalma elégséges legyen, ne forduljon elő halpusztulás.

A Rüdiger tavon kívül a patakok, valamint a Duna mellékágai feliszapolódtak, melyek kotrása kiemelt feladat. A koppánymonostori Holt-Duna feltöltődési folyamata ez elmúlt években egyre gyorsult, így a torkolat kotrását elvégezték.

Intézkedések felszíni vizekkel kapcsolatban:

Elvégeztük a Szőnyi-horgásztó ökológiai állapotfelmérését és megkezdtük a bioremediációs (felszíni víz  és iszapréteg környezeti kockázatának csökkentése biológiai módszerekkel) kezelését.

Komárom város területe a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szennyeződés érzékenységi besorolása szerint az érzékeny (B) kategóriába tartozik.

Talaj és védelme

Komárom területén talajszennyezések az ipari tevékenységhez, nem megfelelő mezőgazdasághoz, a nem megfelelő hulladékkezeléshez, illegális hulladéklerakásokhoz kapcsolódnak.

A beépítésekből fakadóan jelentősen fokozódott a környezeti elemek igénybevétele. A termőtalajt veszélyezteti a mennyiségi csökkenés, a felszín módosulása (utak, iparterületek, lakóépületek, stb.) ugyanúgy, mint a természeti és emberi hatásra bekövetkező minőségi leromlás (erózió, savanyodás, kémiai szennyezettség, szerkezetromlás stb. )

Az alábbi talajszennyezés megelőzésekről, felszámolásokról van tudomásunk:

- MOL Nyrt. TKD Logisztika Bázistelep komáromi telepén 2013-ban uszálytöltés közben bekövetkezett környezetszennyező esemény. A kifolyt gázolajat mennyisége 100-150 liter, aminek a felszívatása megtörtént.

- Talajszennyezés megelőzése érdekében Komárom, Igmándi u. 41. sz. alatti SPAR áruháznál elvégzett felszín alatti olajtároló tartály megszűntetése.

- Koppánymonostori szilárd hulladéklerakó rekultivációját 2014-ben elvégezték.

Hulladékgazdálkodás

Komárom Város Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, kezelésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére megfelelő közszolgáltatást szervez, 2013. évtől a kiválasztott közszolgáltató a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A hulladékot tömörítős gépjárművekkel a 40 km távolságra lévő Tatabánya, Dubnik-völgyi lerakóba szállítják.

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. lakosságtól és önkormányzati intézményektől elszállított kommunális hulladék mennyisége 2014-ben:

| Komárom városból 2014. évben beszállított hulladék összesen | 3.715 370 kg |
| --- | --- |
| Lakosság száma | 19.747 fő |
| 1 főre jutó tényleges mennyiség (fajlagos) | 188 kg/fő/év |

Az önkormányzat a szelektív hulladékgyűjtést a közszolgáltatás keretén belül 15 db szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításával biztosítja.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése:

| Ssz. | Helyszín | Ssz. | Helyszín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szőny, MOLAJ ltp., bolt mellett | 9. | Komárom, Duna Áruház parkolója |
| 2. | Szőny, Petőfi u., Magtár mellett | 10. | Komárom, Plus Élelmiszer Diszkont mellett |
| 3. | Szőny, Szegfű – Köztársaság u. sarok | 11. | Komárom, Spar mögött |
| 4. | Szőny, Vásártér | 12. | Komárom, Laktanya |
| 5. | Komárom, Régi Csillag ltp. | 13. | Komárom, Frigyes ltp. Honfoglalás u. |
| 6. | Komárom, Új Csillag ltp., hőközponttal szemben | 14. | Koppánymonostor, S-kanyarnál |
| 7. | Komárom, Strand és Thermál fürdő előtt | 15. | Koppánymonostor, Horgász köz, Művelődési Ház mellett |
| 8. | Komárom, Tóparti ltp., óvoda mellett |  |  |

Az elmúlt években az önkormányzat évi 2 alkalommal hirdetett lomtalanítást és az építési törmelék meghatározott mennyiségben való átvételét térítésmentesen biztosítja a köztisztaság javítása érdekében. A tavaszi kerti munkák és az őszi lombhullás idején a lakossági zöldhulladék gyűjtéséről is gondoskodunk.

2011-től a külső területeken (Bélapuszta, Túróhegy, Öreghegy) a kommunális hulladékot zsákos hulladékgyűjtéssel gyűjtik.

2015. októberétől bevezetésre került a családi házas övezetekben, a kommunális hulladékszállításba bekötött ingatlanok esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Az eddigiekben megszokott heti rendszeres háztartási vegyes hulladékszállítás mellett negyedévente egy-egy alkalommal külön-külön zsákokba gyűjtve szállítják el egyik héten a papírt, másik héten a műanyag hulladékot. A tájékoztató levél mellett az első gyűjtést megelőzően eljuttatták a lakossághoz a gyűjtéshez szükséges zsákokat.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer

Komárom csatlakozott a Duna - Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez, mely keretén belül EU pályázati támogatással szeretné megvalósítani a hulladéklerakó rekultivációján kívül a hulladékkezelő létesítményeket és fejlesztéseket (hulladékudvar, komposztáló, szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése).

Hulladéklerakók felszámolása

Az elmúlt években folyamatosan felszámoltuk a városban lévő önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakókat.

2014-ben megtörtént a koppánymonostori hulladéklerakó rekultiválása.

Szennyvízkezelés

A közcsatornába bocsátott szennyvíz igen sokféle, gyakran mérgező anyagot tartalmaz. A szennyvíztisztítás feladata e káros szennyező anyagok kiszűrése a szennyvízből a természetes élővizekbe (befogadókba) való visszavezetés előtt.

Az ingatlantulajdonos, amennyiben a szennyvízcsatorna –hálózatra való rákötés műszakilag nem megoldott (nincs kiépített gerincvezeték, amire ráköthet) az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni.

Komárom szennyvíztisztításra vonatkozó jellemző adatai:

Szennyvízcsatorna – hálózat (KSH 2013):

| Szennyvízcsatorna hálózat (KSH 2013) évek | Közüzemi szennyvíz-hálózatban elvezetett összes és tisztított víz (1000 m3) | közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza, összesen (km) | közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások (db) | közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások az év folyamán (db) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 1005,4 | 100,7 | 8474 | 173 |
| 2013 | 1315,5 | 100,7 | 8529 | 55 |

Látható, hogy a közüzemi szennyvízhálózatban elvezetett vizek mennyisége és a hálózatba bekötött lakások száma folyamatosan nő, a 90% csatornázottságot a város már korábban is elérte, a folyékony hulladékszállítás ellenőrzése és a talajterhelési díj emelkedése az elkövetkező években egyre inkább arra ösztönzi a lakosságot, hogy csatlakozzon a városi szennyvíz csatornahálózathoz, hiszen egyre kevésbé „éri meg” talajterhelési díjat fizetni. Ennek eredményeképpen, mind többen döntenek a csatornára való rákötés mellett.

Szennyvíztisztítás (KSH 2013):

| Szennyvíztisztítás (KSH 2013) évek | összes szennyvízből csak mechanikailag tisztított(1000 m3) | összes szennyvízből biológiailag is tisztított(1000 m3) | szennyvíztisztító telep tervezett kapacitása(kgO2/nap) | Településről közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított(1000m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 807,0 | 1005,4 | 1694 | 2,1 |
| 2013 | 788,3 | 1292,6 | 1694 | 1,3 |

A szennyvíztisztító telep üzemeltetője jelenleg az Észak-dunántúli Vízmű Zrt.

A technológia rövid bemutatása:

A szennyvíztisztítás főműveletei mechanikai előtisztítással: rácsszűréssel, homokfogással kezdődnek. A biológiai szennyvíztisztítás megoldására kidolgozott technológia a szén- és nitrogén vegyületek lebontása mellett - a várható távlati elvárásokhoz igazodóan - alkalmassá tehető a foszforeltávolítás biztosítására. A biológiai tisztítás után a szennyvizek fertőtlenítése külön műtárgyban történik. Az iszap gazdaságos stabilizálása külön vonalon aerob technológia által biztosított, az iszapkezelés ezután sűrítést és gépi víztelenítést tartalmaz.

A tisztítómű képes kb. 480 m3 szennyezett csapadékos kevert szennyvíz elkülönítésére, tárolására majd ennek a szennyvízmennyiségnek a főágon történő kezelésére.

Köztisztaság

A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. feladata a város kezelésében lévő közterületek, az autóbuszvárók takarítása, tisztántartása, közutak, járdák, valamint egyéb közterületek gépi és kézi seprése, locsolása, illetve a közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtők ürítése, meghatározott járatterv szerint. E feladatok ellátására az önkormányzat évente köt szerződést.

A köztisztaság terén évente visszatérő probléma a közterületekre kerülő szemét. A kiváltó okok között első helyen szerepel a szemétgyűjtő konténerek mellé helyezett hulladék, amit a szél az utakra, járdákra, illetve a parkokba, zöldterületekre hord, másrészt befolyásolja a lakosság fegyelmezettsége és környezettudatos magatartása is.

Zaj és rezgésvédelem

Zajnak nevezünk minden olyan hanghatást, amely az emberre zavaró, kellemetlen, vagy éppen káros, ugyanakkor megítélése szubjektív, hiszen mindannyian másképp éljük meg a zajhatásokat. Rezgésről akkor beszélünk, ha a hanghullámok szilárd anyagra hatnak, vagyis közvetlenül a testen érezzük, nem a fülön át. A technika fejlődése hozta magával, hogy körülöttünk egyre több rezgés- és hangforrásként szereplő gép működik, mozog. A civilizáció ezen melléktermékei, a rezgés- és zajártalmak az emberi szervezetet részben idegileg, részben mechanikailag viselik meg. A hallható hangok káros hatása a zajterhelésben mutatkozik. A 0-20.000 Hz frekvenciájú rezgések skálájában vibrációt 0-8.000 Hz között észlelünk, a hangérzetet kiváltó rezgések frekvenciatartománya 16-20.000 Hz között van. Egyes frekvenciasávok vibrációérzetet és hanghatást is kiváltanak (16-8.000 Hz), mások csak hanghatást keltenek (8.000-20.000 Hz).

A zaj és rezgés jellemzően urbanizációs ártalom, a növekvő közlekedés, az iparterületek beékelődése a lakóterületek közé, a lakóterületeken folyó szolgáltató tevékenységek eredményeképp fokozódik ez a probléma.

Komáromban a közlekedés okozta zaj jelenti az egyik legfőbb problémát, az átmenő forgalommal terhelt főútvonalak mentén alakult ki a megengedett mértéket meghaladó zajszintű állapot. A vasúti zaj a vasútvonalak mentén mind nappali, mind éjjeli időszakban is okozhat problémát.

Komárom város jegyzője elsőfokú zajvédelmi hatósági szerepkört  is kapott. A zajkibocsátási határérték megállapítása céljából folytatott eljárások száma éves szinten kb. 10-15 db. A zajforrás üzemeltetője a határérték megállapítására vonatkozó kérelmét többségében a jegyző felszólítására, illetve kötelezésére nyújtja be hivatalunkhoz.

A jegyzőhöz lakossági panaszok zajra vonatkozóan az elmúlt időszakban többnyire vendéglátó helyiségek működésével kapcsolatban érkeztek.

Zöldfelületek, természetvédelem

A zöldterületek fenntartását a városüzemeltetési feladatokat ellátó Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

A város közigazgatási területén országos és helyi védelmet élvező és védelmet igénylő természeti értékek találhatók, amelyek megóvása minden beavatkozás elhatározása kapcsán szem előtt tartandó.

Hat helyi természetvédelmi területünkre készült felmérés, melyet a lakosság részére is közzé fogunk tenni.

Komárom Város Képviselő-testületének egyes városi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 1992. évi 3. számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, egy új rendelet megalkotása van folyamatban. A természetvédelmi rendelettel újonnan védelem alá kívánunk helyezni helyi védelemre érdemes értékeket:

- Koppánymonostori ártéri tanösvény

- Szabadság téren lévő eperfák- 3 db (Morus Alba Fegyvernekina)

-Molaj ltp. központi parkjának koros díszfái

- Zichy gesztenyefasor Komárom –Ács közigazgatási határán

- Czuczor Gergely utca vadgesztenye fasor

- Koppánymonostor Vezérek Parkjánál lévő koros nyárfa

- Komáromi köztemető területén lévő virginiai boróka

Az alábbi természetvédelmi területek, emlékek védettségét szeretnénk feloldani:

- Egykori TSZ horgásztó környéke.

- Duna partszakasz (Natura 2000 védett terület)

- Mártírok útján lévő lumóza és örökzöld fasor

A 2015. évben elkészült Monostori ártéri tanösvény szintén a védett terület természeti értékeit, növény- és állatvilágát hivatott bemutatni.

Környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok

A környezeti nevelés és oktatás elősegíti minden korosztály környezettudatos szemléletének kialakulását oly módon, hogy képes legyen döntéseiben és életvitelében is alkalmazni az elsajátított anyagot.

A lakosság környezetvédelmi ismereteinek fejlesztése érdekében további erőfeszítésekre van szükség. A kedvező irányú elmozdulást gátolják a növekvő fogyasztásra ösztönző eszközök (pl. reklámok, a média által közvetített viselkedési normák) hatásai, az alternatív lehetőségek hiánya és a rövid távú gondolkodás.

Az önkormányzat a város honlapján felhívásokat tesz közzé a környezetvédelmi alponton belül, ahol a város környezetvédelmi programja, annak felülvizsgálata és a legfontosabb zöld vonatkozások, hirdetmények megtekinthetők.

Alapvető feladat a környezet- és természetvédelmi ismeretek és a környezettudatosság közvetítése az oktatásban, melyet minél korábban, fiatal korosztálynál el kell kezdeni. Komárom Város Egészségügyi Prevenciós Programjában, a „Kincset ér” programban a környezetvédelem is szerepet kapott, ennek keretében az iskolákban évente 20 alkalommal tartunk előadást.

A két legjelentősebb környezetvédelmi rendezvény a TeSzedd! hulladékgyűjtési akció, valamint az Autómentes nap.

Komárom, 2015. szeptember 29.

Komárom Város Önkormányzata